附件

拟转让专利简介

技术领域

本专利涉及竞技体育的综合计分系统，具体涉及传统武术、跆拳道、空手道的无线一体化计分系统。

背景技术

传统的计分系统，其边裁操作手柄和上位机上位机端通过蓝牙发射模块与蓝牙接收模块传输来实现计分信号的传输。然而，这种计分装置存在较大缺陷：1.在使用蓝牙模块时，每次都需要先对蓝牙进行匹配，连接，然后再打开串口，才能建立数据通道，非常麻烦，而且一旦链接断开，又需要重新连接，对用户的使用门槛较高，不便使用；2.传统手柄没有液晶屏，只能满足竞技的旧比赛规则，已无法满足当前武术、跆拳道、空手道等一体化比赛的最新规则，且无法将品势计分和品势PK功能集成于现有的手柄中，缺乏灵活的适用性。

发明内容

本专利针对现有赛事技术的不足，采用最新移动互联网技术手段，开发集赛事生成、线上报名、抽签编排、赛事管理、实时计分、成绩统计、奖状打印于一体，多步合一，高效服务。系统采用了一体化硬件计分设备，一套设备6种应用方案，兼容最新赛事规则；所有设备无线连接，场景化部署比赛器材，赛事流程设置更灵活多变。具体创新点如下：

1.计分系统直接采用远距离无线模块收发技术并配合上位机进行处理，有效地将武术散打、武术套路、跆拳道竞技、品势计分、品势PK、空手道计分等功能集成于一体；

2.计分手柄按键可依据不同功能模块进行复用，具有液晶显示，可清楚看清手柄当前所处的功能模式，有效地清楚当前工作状态；

3.计分系统用户只需打开一次串口，无线模块会自动搜寻匹配目标进行数据连接，即可自动重连，不需像蓝牙那样每次都需要手工匹配和连接；

4.计分手柄和接收适配器均采用大功率的无线模块进行通信，其通信距离、数据传输质量、抗干扰性等性能远比一般无线传输模块强。从而提高了比赛结果传输的可靠性。

图1  专利应用框图